- Reiheneinbau-Dimmer für ESL und 230V LED-Lampen (DIMAX 532 plus)

Reiheneinbau-Universaldimmer für R, L und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung; 400 W Dimmleistung; 80 W dimmbare Energiesparlampen (ESL); 60 W dimmbare LEDs; 2 optimierte Einstellungen für dimmbare Energiesparlampen unterschiedlicher Hersteller inklusive einstellbarer Mindesthelligkeit; einstellbare Einschalthelligkeit; Dimm-Einschaltfunktion für langsames Aufdimmen bei langem Tastendruck; automatische elektronische Überlast- und Übertemperatur-Abschaltung, Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...230 V; Permanent AN Funktion für Installationstest; Dimmer voreingestellt für sofortige Inbetriebnahme.

- Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

- Fabrikat: Theben

- Typ: DIMAX 532 plus

Bestell-Nr.: 5320001

- Einheit: ST