Uhrenthermostat mit Tages- und Wochenprogramm, Absenkregelung (RAM 725)

Elektronischer Raumtemperaturregler mit automatischer Nachtabsenkung zur Kombination mit Heizkörper-Thermostatventilen; umstellbar für Tages- und Wochenprogramm; programmierbar alle 5 Min. bzw. 30 Min.; kürzeste Schaltzeit für Wochenprogramm 2 Std.; Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C; Betriebsarten Wahlschalter; Frostschutz 6°C; Partyschalter; Kontrollanzeige; thermische Rückführung und  Arbeitspunkt einstellbar; Gehäusefarbe weiß; 1 Wechsler 6A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 725

Bestell-Nr.: 7250030

Einheit: ST