# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder

# LUXA 103 S360-12 KNX DE WH

Bestell-Nr. Weiß: 1039053

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Deckeneinbaumontage

- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m (113 m²) bei 3 m Montagehöhe

- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips

- Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet, durch Umstellen des Installationsorts reduziert sich der Erfassungsbereich auf Ø 8 m

- Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)

- Aufbauhöhe im eingebauten Zustand nur 13,5 mm, Durchmesser 80 mm

- KNX Data Secure

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK

- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)

- Wählbare Regelgeschwindigkeit

- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung

- 2 Kanäle HKL C4, C5, einzeln parametrierbar

- Integrierter Temperatursensor

- 3 Logikkanäle (UND/ODER/XOR)

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, automatisches Umschalten auf Halbautomat bei Nacht möglich

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Tag-/Nacht-Umschaltung über Telegramm

- Manuelle Übersteuerung mit Telegramm oder Fernbedienung

- Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar

- Rote LED über Objekt steuerbar

- Fernparametrierbar mit Fernbedienung

- Szenenfunktionalität

- Teach-In Funktion

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Die Änderungen der Werte und Einstellungen per ETS und mit einer dieser optionalen Fernbedienungen möglich: App-/Universal-Fernbedienung theSenda B, Service-Fernbedienung theSenda P

- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B

Technische Daten:

Betriebsspannung: 			Busspannung KNX, max. 32 V

Eigenverbrauch: 			< 12,5 mA (typisch)

Helligkeits-Sollwert: 			5 – 1000 Lux, Messung aus

Nachlaufzeit Licht: 			30 s – 60 min

Stand-by Zeit Licht:			30 s – 60 min / dauerhaft ein / inaktiv

Stand-by Dimmwert:			1 – 100 % der Lampenleistung

Einschaltverzögerung HKL: 		10 s – 30 min / inaktiv

Nachlaufzeit HKL: 			10 s – 120 min

Messbereich Temperatursensor:	-25° C bis +55° C

Betriebstemperatur: 			-25° C bis +55° C

Abmessungen: 				Ø88mm x 38,5 mm, Einbautiefe 25 mm