Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr 1 Kanal,  7 T,  Steuereing., Impuls, Zyklus., Steckkl., 1 TLE (TR 609 top2 S)

Digitale 1 Kanal Zeitschaltuhr mit  Wochenprogramm und 84Speicherplätzen; Reiheneinbaugerät mit Klarsichtabdeckung und Schnellbefestigung; Breite 17,5 mm (1 TLE); textorientierte Bedienerführung im Display; Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte für PC-Programmierung; 10 Jahre Gangreserve durch Lithium-Batterie; EIN-AUS Schaltzeiten; Schaltungsvorwahl; Dauerschaltung EIN/AUS; externer Eingang;  Impulsprogramm; Zyklusprogramm; Ablauf-Timer; 2 Zufallsprogramme integrierter Betriebsstundenzähler; Ferienprogramm;  PIN-Codierung; Automatische Sommer- Winterzeitumschaltung, Schließer 16(4)A/250VAC, Betriebsspannung 230-240V/50-60 Hz; Stand-by 0,4 W; DuoFix Federsteckklemmen, hohe Ganggenauigkeit durch Temperaturkompensation.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen..

Fabrikat: Theben

Typ: TR 609 top2 S

Bestell-Nr.: 6090101

Einheit: ST

Zubehör:

Programmierset OBELISK top 2

Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD USB- Steckadapter, für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404

18.4.2012