KNX Reiheneinbau-Jahresschaltuhr mit  Astroprogramm; 8 Kanal,  Steckklemmen, 3 TLE (TR 648 top2 RC KNX)

Digitale KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm sowie 800 Speicherplätzen. Astro-Programm berechnet die Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr; 8 Kanäle; Textorientierte Bedienerführung im hinterleuchteten Display; Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung); Programmiermöglichkeit auch über KNX-Bus; Zeitsynchronisation durch Anschluss einer optionalen externen DCF- oder GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich  Positionsbestimmung für Astro-Programm;  DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; umfangreiche Jahresuhrfunktionen mit Feiertagsdatenbank und automatischer Fortschreibung; Impulsprogramm;  Zyklusprogramm;  Schaltungsvorwahl; Dauerschaltung EIN/AUS;  Ablauf-Timer; Integrierter Betriebsstundenzähler; Ferienprogramm; 2 Zufallsprogramme; Displaybeleuchtung (abschaltbar); PIN-Codierung; Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung; Zeit- und Datums-Synchronisation von anderen Busteilnehmern. Die Lithium-Zelle für 8 Jahre Gangreserve ermöglicht Bedienung ohne Netz- bzw. Busanschluss; Betriebsspannung 110-240V/50-60 Hz; DuoFix Federsteckklemmen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen..

Fabrikat: Theben

Typ: TR 648 top2 RC KNX

Bestell-Nr.: 6489212

Einheit: ST

Zubehör:

Antenne top2 RC-GPS für Wandaufbau

Antenne für GPS- Funksignal; max.10 Geräte anschließbar; Zeitsynchronisation und zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm; Gehäuse für Wandmontage oder Mastbefestigung, IP 55; Abmessungen 85 x 118 x 50mm

Bestell-Nr.: 9070610

Antenne top2 RC-DCF für max. 10  top2- Geräte.

Gehäuse für Wandmontage oder Mastbefestigung, IP 55

Bestell-Nr.: 9070410

Programmierset OBELISK top 2

Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD USB- Steckadapter, für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404