KNX-Binäreingang 6-fach, Grundgerät (BMG 6 T KNX)

Binäreingang für 6 Kanäle; Grundgerät; erweiterbar mit BME 6 T KNX auf bis zu 18 Kanäle oder mit bis zu 2 beliebigen MIX-Erweiterungsgeräten; Reiheneinbaugehäuse Breite 72 mm; 6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC); 2 zusätzliche Kanäle bedienbar durch Tasten am Gerät, jedoch ohne Eingang; Manuelle Bedienung auch ohne Busmodul, Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden; Funktionen: Sperrobjekt und 2 Ausgangsobjekte je Kanal; Verhalten bei Buswiederkehr einstellbar; Softwarefunktionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Zähler

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: BMG 6 T KNX

Bestell-Nr.: 4930230

Einheit: ST